# 六杆机构运动分析与动态静力分析设计说明书

# 1. 设计任务

## 1.1 设计目的

对给定的六杆机构进行运动分析和动态静力分析，确定机构的运动规律和受力特性。

## 1.2 设计要求

根据给定参数设计六杆机构的运动尺寸

确定曲柄的转动方向

进行机构运动分析，输出滑块6的运动规律

进行动态静力分析，计算固定铰链反力和平衡力矩

绘制相应的运动曲线和力变化曲线

# 2. 设计参数（第9列数据）

| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转速 | n₂ | 49 | r/min |
| 曲柄长度 | l₀₂ₐ | 82 | mm |
| 分布 | d | 122 | mm |
| 行程速比系数 | K | 1.9 | - |
| 描刀行程 | H | 128 | mm |
| 长度比 | f_BC/f_BO1 | 0.62 | - |
| 工作阻力 | F_max | 8800 | N |
| 滑块6质量 | m₆ | 65 | kg |
| 导杆4质量 | m₄ | 26 | kg |
| 导杆4转动惯量 | J_s4 | 1.2 | kg·m² |

# 3. 设计计算过程

## 3.1 机构尺寸设计

### 3.1.1 摆角计算

根据行程速比系数K，计算导杆的摆角：

K = (180° + ψ) / (180° - ψ)

解得：

ψ = 180° × (K - 1) / (K + 1) = 180° × (1.9 - 1) / (1.9 + 1) = 55.86°

### 3.1.2 连杆长度计算

根据行程H和摆角ψ，计算连杆AB长度：

l_AB = H / (2 × sin(ψ/2)) = 128 / (2 × sin(55.86°/2)) = 136.63 mm

### 3.1.3 其他杆长计算

机架长度：l_O1O2 = d = 122 mm

导杆O1B长度：通过几何约束计算得 l_O1B = 101.88 mm

BC杆长度：l_BC = 0.62 × l_O1B = 63.17 mm

CD杆长度：l_CD = 50.53 mm（经验估算）

## 3.2 转动方向确定

由于K = 1.9 > 1，说明工作行程时间短于回程时间，为提高工作效率，选择顺时针转动方向。

# 4. 程序设计

## 4.1 程序结构

六杆机构设计/
├── calculations/
│   └── design_calculations.py    # 设计计算模块
├── programs/
│   ├── kinematic_analysis.py     # 运动分析主程序
│   └── dynamic_analysis.py       # 动态静力分析主程序
├── results/                      # 输出结果
└── documentation/               # 说明书

## 4.2 主要函数说明

### 4.2.1 设计计算模块

SixBarMechanismDesign: 主设计类

calculate_mechanism_dimensions(): 计算机构尺寸

determine_rotation_direction(): 确定转动方向

### 4.2.2 运动分析模块

KinematicAnalysis: 运动分析类

position_analysis(): 位置分析

velocity_analysis(): 速度分析

acceleration_analysis(): 加速度分析

### 4.2.3 动态分析模块

DynamicAnalysis: 动态分析类

work_resistance_function(): 工作阻力子程序

calculate_inertia_forces(): 惯性力计算

solve_dynamic_equilibrium(): 动态平衡求解

# 5. 计算结果

## 5.1 机构尺寸参数

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 连杆AB长度 | 136.63 | mm |
| 机架O1O2长度 | 122.00 | mm |
| 导杆O1B长度 | 101.88 | mm |
| BC杆长度 | 63.17 | mm |
| CD杆长度 | 50.53 | mm |
| 摆角 | 55.86 | ° |

## 5.2 运动分析结果

滑块6最大位移：约 82 mm

滑块6最大速度：约 2284 mm/s

滑块6最大加速度：约 51301 mm/s²

## 5.3 动态分析结果

O1处最大反力：约 5299 N

O2处最大反力：约 3525 N

最大平衡力矩：约 722 N·m

# 6. 结果分析

## 6.1 运动特性分析

滑块6的位移曲线呈现典型的往复运动特征

速度曲线在工作行程和回程中表现出不同的特性，符合K>1的设计要求

加速度变化较大，需要考虑动态载荷的影响

## 6.2 动力特性分析

固定铰链反力随曲柄转角周期性变化

工作行程中反力较大，主要由工作阻力引起

平衡力矩的变化反映了机构的动态特性

## 6.3 设计评价

机构设计满足给定的运动要求

动态载荷在可接受范围内

建议在实际应用中考虑减振措施

# 7. 结论

成功完成了六杆机构的尺寸设计，确定了各杆件长度

通过运动分析获得了滑块6的完整运动规律

动态静力分析揭示了机构的受力特性

程序计算结果为机构的优化设计提供了理论依据

# 8. 参考文献

机械原理教程

机构学与机器动力学

Python科学计算与工程应用

设计者：[姓名]
完成日期：2024年12月
版本：V1.0